Dom smútku v Rudníku

Projekt pre stavebné povolenie

A - SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje:

Názov stavby: Dom smútku

Miesto stavby: Rudník

Katastrálne územie: Rudník, č.parc. C-KN 560/2

Druh pozemku: pozemok v zastavanom území obce - ostatná plocha

Investor: Obec Rudník

Projektant stavby: ARCHING s.r.o., Žižkova 39, Košice

Architekt: Ing.arch. M. Bobrovský

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu:

Stavba tvorí doplnkovú funkciu pre priestor cintorína, a to je obradný priestor pre poslednú rozlúčku so zomrelým, ktorý doteraz v obci Rudník absentoval. Objekt je osadený pri vstupe na cintorín v severovýchodnej časti pozemku cintorína. Objekt o pôdorysnom rozmere 15,5 x 9,0m sa vyznačuje jednoduchou architektonickou aj konštrukčnou formou, je napojený na vodu zo studne, kanalizácia je vyvedená do žumpy, elektroinštalácia rieši bleskozvod, osvetlenie, zásuvkové rozvody a napojenie infražiaričov pre preteplenie priestoru pred obradom.

3. Základné ukazovatele stavby:

Zastavaná plocha objektu..................................139,5m²

Plocha komunikácií a chodníkov........................74,6m²

Obostavaný priestor..........................................792,2m³

Predpokladaný rozp. náklad.............................110 000,-€ bez DPH

Začiatok výstavby............................................03/2020

Ukončenie výstavby.........................................03/2022

Lehota výstavby...............................................24 mesiacov

3. Prehľad východiskových podkladov:

- zameranie jestvujúceho stavu

- požiadavky investora

B - SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

1. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby:

Objekt sa nachádza pri vstupe na cintorín cca 25m od vstupnej brány na cintorín. Z objektu je zabezpečený prístup autom pohrebnej služby. Orientácia objektu k svetovým stranám je hlavnou dispozičnou osou v smere východ- západ  s hlavným vstupom zo západnej strany. Objekt je navrhnutý pre cca 100- 120 návštevníkov obradu. Dispozičné riešenie pozostáva z hlavného obradného priestoru, miesta pre uloženie truhly s chladiacim boxom, prípravnou miestnosťou, pohotovostným WC a vstupné zádverie. Hlavný obradný priestor je jednolodný so sedlovou strechou, doplnkové priestory majú charakter prístavby s plochou strechou.

Fasádu objektu tvorí kombinácia stierkovej omietky (Baumit) v odtieni tmavo sivá č.o. 0904, plechovej krytiny profilovanej v odtieni antracit, sokel omietka mozaik (Baumit) v odtieni M330. Výplne otvorov budú plastové 5 komôrkové v odtieni RAL3011 (bordová) v exteriéri a biela v interiéri. Prístrešok nad vstupom bude z hliníkových profilov lakovaných v odtieni RAL 7045 (sivá matná) so zasklením z plastových tabúľ šírych hr. 10mm. V interiéri budú realizované sádrové omietky hladké v bielom odtieni doplnené drevenými prvkami (podklady, krov, obklady, dvere)v odtieni oliva= popol.

Na čelnej stene okrem dreveného obloženia bude uložený symbol kresťanstva kríž a podsvietená sklenená plocha so symbolikou nádeje (dodávka a konkrétne riešenie bude predmetom interiéru).

Konštrukčné riešenie tvorí založenie objektu na základových betónových pásoch šírky 600mm a hĺbky min. 1,0m po celom obvode budovy. Obvodové steny sú klasické murované z tehál Porotherm hr. 400 a 300mm. Priečkové murivo je z ľahkých pórobetónových presných tvárnic hr. 100mm. Murivá sú ukončené žel.- betónovým vencom, na ktorom sú uložené pomúrnice krovu s konštrukciou krovu. Prístavba podružných miestností má žel.- betónovú stropnú dosku hr. 150mm. Bližšie o nosných prvkoch viď. časť statika. Skladby podláh a stropov viď. výkres č. 3 a 4 rez AA, BB.

Celý objekt je riešený ako bezbariérový s voľným prístupom osôb ZŤP.

2. Zabezpečenie napojenia na inž. siete:

- viď technické správy profesie Elktroinštalácie a ZTI

3. Starostlivosť o životné prostredie:

Vzhľadom na povahu objektu a jeho sebestačné zásobovanie energiami, objekt nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Realizácia stavby si nežiada žiaden zásah do zelene.

Počas realizácie stavby budú stavebné odpady bezpečne ukladané na stavenisku a priebežne vyvážané na určené skládky.

V zmysle vyhl. 365/2015 Zz. budú počas výstavby vznikať nasledujúce odpady:

1701 07 - zmesi betónu, tehál                                    .......0

1701 03 - obkladačky, dlaždice a keramika              ........0

1702 01 - drevo                                                         ........0

1702 03 - plasty                                                         ........0

1705 04- zemina a kamenivo iné ako 170503           ........0

4. Protipožiarne zabezpečenie stavby:

- rieši samostatná príloha

5. Starostlivosť o bezpečnosť práce a tech. zariadení:

Pred začatím zemných prác musí zodpovedný pracovník zabezpečiť v teréne vyznačenie trasy podzemných vedení inžinierskych sietí a iných prekážok. Pracovníci, ktorí budú vykonávať zemné práce, musia byť oboznámení s druhom inžinierskych sietí, ich trasami a hĺbkou a ich ochrannými pásmami. To platí aj pre trasy inžinierskych sietí v blízkosti staveniska, ktoré by mohli byť stavebnou činnosťou narušené.

Pri realizácii stavebných prác je nevyhnutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy ochrany zdravia v zmysle:

- vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 147/2013 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,

- zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- zákonníka práce,

- zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,

- nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,

- nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,

- nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. o  požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,

- nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami,

- stavebného zákona č. 237/2000 Z.z.,

- zákona č. 222/1996 o organizovaní miestnej a štátnej správy,

-STN 73 30 50 – Zemné práce.

Košice 09/2019                                                        vypracoval: Ing.arch. M. Bobrovský