TECHNICKÁ SPRÁVA

Dom Nádeje

Názov stavby:		Dom Nádeje

Miesto Stavby:	Rudník

Spracovateľ:		Ing. Marek Petrik,

Objednávateľ:		-

Dátum spracovania:	8.2019

Úvod

Predmetom riešenia stavba domu Nádeje v obci Rudník

Podklady

Podkladom pre spracovanie projektu bol:

- projekt stavebnej časti vypracovaný Ing. Arch. K. Bobrovská

## Popis stavby

Objekt je obdĺžnikového pôdorysu. Pôdorysný rozmer hlavnej časti budovy, ktorá je predmetom riešenia je 15,5m x 9m. Objekt je nepodpivničený. Objekt je rozdelený na dve časti, hlavná časť je zastrešená sedlovou strechou, ktorej nosnú funkciu preberá plnohodnotný drevený tesársky krov. Zázemie je zastrešené plochou strechou, ktorej nosnú funkciu preberá železobetónová doska. Strešná krytina je uvažovaná z ľahkej plechovej krytiny.

Objekt je založený na doskovo-roštových základoch z armovaného železobetónu, so štrkovým podsypom do rastlého terénu. Základové konštrukcie dopĺňa armovaný podkladný betón. Hrúbka nosných stien je 400mm.

Stavebno – technické riešenie

Základová škára stavby je uvažovaná s osadením nad hladinou spodnej vody. Pri výkopových prácach je tak dôležité, aby bola základová škára pásových a roštovo-doskových základov čo najskôr zaštrkovaná. Štrkový vankúš je nevyhnutné riadne prehutniť (doporučujeme na min Edef2 60MPa pri pomere Edef2/Edef1 2,6). Na zhotovený štrkový vankúš bude uložená výstuž pásov. Následne dôjde k ich zabetónovaniu. Navrhnutý betón je triedy C25/30 armovanie je prútovou výstužou 10 505(R). Z pásov bude po zabetónovaní vyčnievať výstuž do podkladného betónu. Priestor pod podkladným betónom bude vyplnený štrkopieskovým zásypom, ktorý je nutné hutniť vibračnou latou v maximálnych lamelách 100mm. Na takto zhotovenom podklade bude uložená výstuž, ktorá bude následne zaliata. Hrúbka podkladného betónu je 100mm. Po zatvrdnutí betónu dôjde k vymurovaniu nosných stien a realizácii železobetónových stĺpov. Hrúbka nosných stien je 400mm. Po vymurovaní murív do ich konečnej výšky dôjde k zašalovaniu vencov a prekladov. Následne bude do debnenia uložená prútová výstuž. Požadované krytie je 20mm. Po uložení výstuže je možné realizovať betonáž. V projekte sa uvažuje v celom rozsahu s betónom C25/30. Po ich vyarmovaní a vybetónovaní je možné pristúpiť k postupnému zhotoveniu dreveného krovu.

Bezpečnosť práce

Pri realizovaní stavby je potrebné dbať na ochranu a bezpečnosť pri práci a práci vo výškach.

V Košiciach    						Vypracoval: 	Ing. Petrik